Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №1.

Составить математическое описание задачи о течении жидкости в щели между двумя горизонтальными плоскими пластинами с зазором h. Нижняя пластина неподвижна, а верхняя движется с постоянной скоростью U1 при постоянном давлении вдоль щели. Найти распределение скорости и температуры в жидкости поперек щели, если температура неподвижной пластины Т0, а движущейся Т1  Т0.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №2.

Составить математическое описание задачи о течении жидкости в щели между двумя горизонтальными плоскими пластинами с зазором h. Нижняя пластина неподвижна и теплоизолирована, а верхняя движется с постоянной скоростью U1 при постоянном давлении вдоль щели. Найти распределение скорости и температуры в жидкости поперек щели, если температура движущейся пластины Т0.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №3.

Определить поля скорости и температуры для течения жидкости в слое высотой h по наклонной плоскости с углом наклона к горизонту . Температура на свободной поверхности Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью qv. Температура на плоскости Т1.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Диссипацию кинетической энергии не учитывать.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №4.

Определить поля скорости и температуры для течения жидкости в слое высотой h по наклонной плоскости с углом наклона к горизонту . Температура на свободной поверхности Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью qv. Плоскость теплоизолирована.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Диссипацию кинетической энергии не учитывать.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №5.

Определить поля скорости и температуры для течения жидкости в слое высотой h по вертикальной плоскости за счет действия силы тяжести. Температура на свободной поверхности Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью qv. Температура на плоскости Т1.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №6.

Определить поля скорости и температуры для течения жидкости в слое высотой h по вертикальной плоскости за счет действия силы тяжести. Температура на свободной поверхности Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью qv. Плоскость теплоизолирована.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №7.

Составить математическое описание задачи о течении жидкости в щели между двумя горизонтальными плоскими пластинами с зазором h. Нижняя пластина неподвижна, а верхняя движется с постоянной скоростью U1 при постоянном давлении вдоль щели. Найти распределение скорости и температуры в жидкости поперек щели, если температура неподвижной пластины Т0, а движущейся Т1  Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью, линейно возрастающей по направлению от нижней пластины к верхней qv = qv0(1+ay).

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №8.

Составить математическое описание задачи о течении жидкости в щели между двумя горизонтальными плоскими пластинами с зазором h. Нижняя пластина неподвижна и теплоизолирована, а верхняя движется с постоянной скоростью U1 при постоянном давлении вдоль щели. Найти распределение скорости и температуры в жидкости поперек щели, если температура неподвижной пластины Т0. В жидкости действуют внутренние источники тепла с мощностью, линейно возрастающей по направлению от нижней пластины к верхней qv = qv0(1+ay).

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от начала течения (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Диссипацию кинетической энергии не учитывать.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №9.

Определить поля скорости и температуры при течении жидкости со средней по сечению скоростью U в горизонтальной плоской трубе с расстоянием между стенками h. На одной из стенок трубы задана постоянная температура Тс1, а другая стенка теплоизолирована.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №10.

Определить поля скорости и температуры при течении жидкости со средней по сечению скоростью U в горизонтальной плоской трубе с расстоянием между стенками h. На стенках трубы заданы постоянные температуры Тс1Тс2.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №11.

Для течения жидкости в кольцевом зазоре между двумя круглыми трубами с радиусами r1 и r2 под действием перепада давления P на длине L определить профили скорости и температуры, если температура внутренней трубы Т0, а внешней Т1 > Т0.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.

Расчетное задание по курсу “Тепломассообмен”

Вариант №12.

Для течения жидкости в кольцевом зазоре между двумя круглыми трубами с радиусами r1 и r2 под действием перепада давления P на длине L определить профили скорости и температуры, если температура внутренней трубы Т0, а внешняя труба теплоизолирована.

Указания:

- Считать, что физические свойства жидкости не зависят от температуры и давления.

- Рассмотреть стационарное ламинарное течение жидкости вдали от входа в канал (т.е. при полной стабилизации полей скорости и температуры).

- Учесть диссипацию кинетической энергии.

- Получить выражения для полей скорости и температуры.

- Задать численные значения исходных величин и род жидкости, провести расчеты полей скорости и температуры и построить графики.

- Проанализировать полученные результаты.