ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

(7 семестр)

Тема 1. Теплообмен при вынужденном обтекании плоской пластины.

Задача №1. Плоская горизонтальная крыша имеет зимой температуру 10 °С. Крыша квадратная и имеет площадь 16 м2 Определить конвективный тепловой поток от крыши к воздуху с температурой –10 °С при скорости ветра 0,2; 0,5; 1,0; 5,0; 10; 50 м/с. Принять Reкр = 3∙105.

Задача №2. Тонкая пластина омывается потоком воздуха со скоростью 2 м/c при температуре 50 °С. Определить в сечениях 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 м характер течения в пограничном слое и найти: а) толщины динамического пограничного слоя; б) локальные коэффициенты теплоотдачи  для случая tc = соnst.

Задача №3. Вдоль плоской стенки с обеих сторон движутся турбулентные потоки двух жидкостей. В процессе теплообмена с одной стороны коэффициент теплоотдачи равен 230, а с другой 400 Вт/(м2К). Во сколько раз увеличится коэффициент теплопередачи через стенку, разделяющую жидкости, если скорость первого потока возрастет в 2 раза, а второго - в 3 раза? Термическое сопротивление стенки не учитывать.

Задача №4.Тонкая константановая лента сечением 0,1 мм на 5 мм нагревается электрическим током силой I=20А. Электрическое сопротивление 1м ленты составляет 1,0 Ом. Лента  обтекается продольным потоком воды. Скорость и температура набегающего потока составляют соответственно 0,5 м/с и 10оС.Определить температуру поверхности ленты на расстояниях 20,  30,  40,  50,  60,  70,  80,  90,  100,  110,  120,  130,  140,  150,  160,  170,  180,  190,  200 мм от передней кромки .

Задача №5. Необходимо сконструировать самолетный маслоохладитель, используя в качестве охлаждающей поверхности поверхность обшивки крыла. Для расчета крыло  можно заменить плоской пластиной, продольно обтекаемой потоком воздуха  под давлением 0,7 бар, имеющим температуру (-5)оС и движущимся с постоянной скоростью (вне пограничного слоя) 60 м/с. Передняя кромка охладителя совпадает с  передней кромкой крыла. Температура наружной поверхности маслоохладителя равна 55оС. Какой тепловой поток может рассеять маслоохладитель, если площадь его поверхности теплообмена составляет 0,36 м2 (0,6 м на 0,6 м )? Выгодно ли изменить форму поверхности охладителя на прямоугольную с размерами 0,3 м в направлении обтекания и 1,2 м в перпендикулярном направлении?

Задача №6.Электрическая шина, изготовленная из стали (эл=0,13*10-6 Ом*м) c размерами l х b х х 0,05 х 0,001м охлаждается продольным потоком воздуха с w=20м/c и t=20оС. По шине, вдоль ее длины, пропускается электрический ток I = 100А. Вычислить максимальную и среднюю по поверхности температуры, если:

а) шина обдувается вдоль ее ширины b;

б) шина обдувается вдоль ее длины l.