ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

(7 семестр)

Тема 6.2. Теплообмен при поперечном обтекании труб и трубных пучков

Задача №1. Найти средний коэффициент теплоотдачи в охладителе воздуха при поперечном обтекании пучка из восьми рядов труб с шахматным расположением. Наружный диаметр труб 16 мм, скорость воздуха в узком сечении пучка 15 м/с, средняя температура воздуха 160 °С. Принять размеры шагов труб s1 = 38 мм, s2 = 21 мм.

Задача №2. По условию задачи №1 найти средний коэффициент теплоотдачи, если пучок будет с коридорным расположением труб.

Задача №3. Определить средний коэффициент теплоотдачи для шахматного пучка, если в задаче №1 вместо воздуха трубы будет омывать вода со скоростью в узком сечении 1 м/с, а температура поверхности труб 40 °С.

Задача №4. Пучок труб поперечно омывается горячим воздухом со скоростью w в узком сечении и средней температурой tв. Трубы с наружным диаметром d обтекаются под углом атаки . Шаги труб: s1=k1d и s2=k2d. Определить средний коэффициент теплоотдачи пучка, если число рядов в пучке z. Данные для решения взять из таблицы.

| Вариант | Тип пучка | d, мм | z | ,o | Вари-ант | w, м/c | tв, оС | к1 | к2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шахм | 60 | 15 | 70 | а | 9 | 350 | 1,9 | 1,3 |
| 2 | корид | 50 | 10 | 30 | б | 10 | 400 | 2,6 | 1,2 |
| 3 | шахм | 70 | 10 | 50 | в | 11 | 180 | 1,5 | 1,2 |
| 4 | корид | 40 | 13 | 55 | г | 12 | 250 | 2,4 | 1,15 |
| 5 | шахм | 50 | 7 | 60 | д | 13 | 120 | 1,3 | 1,4 |
| 6 | корид | 60 | 8 | 65 | е | 14 | 300 | 2,2 | 1,2 |
| 7 | шахм | 40 | 12 | 40 | ж | 15 | 200 | 1,4 | 1,3 |