ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

(7 семестр)

Тема 7. Теплообмен при свободной конвекции

Задача №1. Электропровод без изоляции расположен горизонтально и  имеет диаметр 2 мм и температуру 90 °С на поверхности. Он охлаждается воздухом с температурой 20 °С путем свободной конвекции. Какую температуру на поверхности будет иметь провод, если его покрыть изоляцией толщиной 1 мм, теплопроводность которой 0,3 Вт/(м2∙К)? Силу тока и электросопротивление провода считать прежними, а коэффициент теплоотдачи от изоляции к воздуху принять равным 15 Вт/(м2∙К).

Задача №2. Кирпичи вынимают из печи для обжига при температуре 420 °С и охлаждают в покоящемся воздухе  при температуре 30 °С. Высота кирпича 10 см,  а размеры его основания 14×7 см. Рассчитать тепловой поток от кирпича в результате естественной конвекции сразу после извлечения из печи. Кирпичи лежат на теплоизолированной поверхности.

Задача №3. Паровая труба проходит вертикально через помещение. Температура наружной поверхности трубы 60 °С, а температура неподвижного воздуха в помещении 20 °С.Наружный диаметр трубы 68 мм, а длина ее участка в помещении 3,4 м. Определить тепловой поток от трубы в условиях свободной конвекции. Предполагая, что стены помещения полностью теплоизолированы, а его объём составляет 900 м3, рассчитать, за какое время температура воздуха в помещении повысится  на 1°С.

Задача №4. Для измерения мощности остаточного тепловыделения цилиндрический твэл устанавливают в большой воздушной камере в горизонтальном положении и измеряют температуру поверхности. Рассчитать объёмную плотность тепловыделения qv, если температура поверхности твэла 318 °С, температура воздуха в камере 20 °С, а диаметр твэла 6 мм..

Задача №5. Электропроводящая шина прямоугольного сечения 100×3 мм, расположенная на ребре, охлаждается свободным потоком воздуха с температурой 25 °С. В условиях длительной нагрузки температура шины не должна превышать 70 °С. Вычислить допустимую силу тока в шине для указанных условий. Удельное сопротивление материала шины  0,13 Ом∙мм2/м.

Задача №6. Мощность электрогрелки с размерами 0,3×0,3 м составляет 12,5 Вт. Определить, какой будет температура поверхности грелки, если она подвешена вертикально в покоящемся воздухе с температурой 20 °С.

Задача №7. При условиях, приведенных в задаче 5, рассчитать температуру грелки, если она лежит горизонтально на хорошо теплоизолированной поверхности.

Задача №8. Оконная рама с двойным остеклением состоит из двух стекол толщиной 0,5 см каждое,  разделенных  слоем воздуха толщиной 5 см. Определить тепловой поток через раму, когда температура наружной поверхности внешнего стекла рамы равна –10 °С, а температура внутренней поверхности другого стекла 20 °С.

Задача №9. Горизонтально расположенная лампа дневного света с мощностью  40 Вт имеет наружный диаметр 40 мм и длину 800 мм. Какая доля мощности передается к окружающему воздуху путем свободной конвекции? Температура поверхности лампы равна 60 °С, а температура воздуха 20 °С.