ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

(8 семестр)

# Расчетное задание

Канал опытного участка экспериментальной установки для исследования теплоотдачи при ламинарном течении при линейно изменяющейся по длине плотности теплового потока в условиях обогрева  представляет собой круглую трубу диаметром 20 мм и длиной 500 мм. При этом значения плотности теплового потока на стенке на входе в трубу и на выходе из нее составляют qвх = A104 Вт/м2, qвых = B104 Вт/м2. На входе в трубу имеется развитый профиль скорости.

Найти распределение вдоль канала температуры стенки (θc и Tc), среднемассовой температуры жидкости (θж и Tж), чисел Нуссельта Nu и коэффициентов теплоотдачи α, Вт/(м2К), если в качестве теплоносителя выбрана вода. Температура воды на входе в канал       T0, oC, массовая скорость ρw0, кг/(м2 с). Физические свойства воды принять постоянными  и соответствующими температуре воды на входе. Значение температуры жидкости на выходе проверить по тепловому балансу. Результаты расчета представить в виде графиков и таблиц.

Решить ту же задачу, но при постоянной по длине трубы тепловой нагрузке q = 0.5(A+B)104 Вт/м2. Сравнить результаты расчета.

Собственные значения и постоянные задачи о теплообмене в круглой трубе
при qc = const

| n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 25,680 83,862 174,17 296,54 450,95 637,39 855,85 | –0,49252 +0,39551 –0,34587 +0,31405 –0,29125 +0,27381 –0,25985 | +0,20174 –0,087555 +0,052797 –0,036640 +0,027518 –0,021742 +0,017799 |