ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

(8 семестр)

Тема 2. Теплообмен и сопротивление трения при течении в шероховатых трубах

Задача №1. Рассчитать коэффициенты теплоотдачи и сопротивления трения при течении воздуха с Tж = 100 oС вдали от входа в круглой трубе с d = 20 мм при G = 0,05 кг/c для двух случаев: 1) труба гладкая; 2) труба шероховатая с k =0,165 мм; s/k = 1,45 мм. Найти коэффициент эффективности шероховатости ( Nuшер/Nuгл) /( шер/гл ).

Задача №2. В трубе диаметром d и длиной L =200d нагревается газ при граничном условии qc = const. Число Re равно 105. Нарисовать графики изменения температуры стенки по длине трубы для двух случаев: 1) по всей длине труба гладкая; 2) на участке 0 < x < 100d труба гладкая, а при x ³ 100d — шероховатая, причем ш = 2гл.

Задача №3. В трубе диаметром d и длиной L = 200d нагревается однофазный теплоноситель при граничном условии qc = qo sin(x/L). Число Re равно 105. Нарисовать графики изменения температуры стенки по длине трубы для трех случаев: 1) по всей длине труба гладкая; 2) по всей длине труба шероховатая; 3) на участке 80 < x/d < 160 труба шероховатая, а на остальной длине гладкая. Принять, что ш = 2гл.