ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

(8 семестр)

Тема 4. Теплообмен при конденсации пара

Задача №1. Определить коэффициент теплоотдачи при конденсации сухого насыщенного водяного пара атмосферного давления на наружной поверхности горизонтальной трубы диаметром 16 мм и длиной 1 м при температуре стенки 80 °С. Определить среднюю по периметру толщину пленки, а также тепловой поток и расход конденсата.

Задача №2. Решить задачу №1 при условии, что труба расположена вертикально. Остальные условия те же. Определить толщину пленки и коэффициент теплоотдачи на нижней кромке трубы.

Задача №3. Решить задачу №2 при условии, что длина трубы 3 м.

Задача №4. По вертикальной стойке в теплообменном аппарате стекает пленка конденсата, возникшая при охлаждении сухого насыщенного пара. Высота стойки 3 м, температура ее поверхности 70 °С. Водяной пар конденсируется при 110 °С. Определить высоту стойки, на которой будет ламинарное течение конденсата. Найти наименьший коэффициент теплоотдачи на ламинарном участке течения пленки. Найти средний по всей высоте стойки коэффициент теплоотдачи.

Задача №5. Найти расход водяного пара Gп, который конденсируется на вертикальной трубе (d = 40 мм, L = 6 м), если температура насыщения Ts = 150 °C, а температура стенки трубы Тс = 135 C. Как изменится Gп после того, как на этой трубе будут установлены 5 конденсатоотводных дисков на равном расстоянии друг от друга?

Задача №6. Сколько конденсатоотводных дисков следует разместить на трубе (d = 50 мм, L = 1,26 м), чтобы расположение трубы (горизонтальное или вертикальное) не сказывалось на величине коэффициента теплоотдачи? Известно, что температура насыщения Ts = 100 °C, а температура стенки Тс = 90 °C.

Задача №7. В вертикальной трубе внутренним диаметром 0,03 м конденсируется водяной пар с давлением Р = 2,32 МПа. На входе скорость пара wвх = 28 м/с, а расходное массовое паросодержание хвх = 1. Средняя температура стенки трубы Тс = 180 °C. При какой длине трубы значение х на выходе будет равно нулю?